非平衡电桥电压输出特性研究

- 实验目的

- （1）了解非平衡电桥的工作原理；

- （2）研究非平衡电桥电压输出特性。

- 实验仪器

- FQJ型非平衡电桥、电桥接线板、电阻箱、稳压电源、电压表等。

- 实验原理

- 单臂输入时电桥电压输出特性

- 图4.17-1是由四个桥臂电阻、直流电源和电压表组成的非平衡电桥电路。当电桥平衡时，R1:R3=R2:R4，电路中A、B两点之间电位差UAB=0.若此时使一个桥臂电阻（如R4）增加很小的电阻△R，即R4=R0+△R，则电桥失去平衡，电路中A、B两点之间存在一定的电势差UAB。该电势差即为电桥不平衡时的输出电压。

- 若电桥供电电源的电压为U0，根据串联电阻分压原理，图4.17-1以电路中C点为零电势参考点，则电桥的输出电压为

- （4.17-1）

- 令电桥倍率K=R3/R1。根据电桥平衡条件，R3/R1=R4/R2，且当△R<<R0时，可以略去分母中的微小项△R/R0，有

- （4.17-2）

- 若△R/R0不能略去，则为

- （4.17-3）

- 定义SU=UAB/△R为电桥的输出电压灵敏度，则有

- （4.17-4）

- 由式（4.17-1）可知，当△R/R0<<1时，非平衡电桥的输出电压与△R呈线性关系。由式（4.17-4）可知，电桥的输出电压灵敏度由选择的电桥倍率K及供电电源电压决定。电桥供电一定，当K=1时，电桥输出电压灵敏度最大，且

- （4.17-5）

- 2、用非平衡直流电桥测电阻

- 根据式（4.17-2），得到

- （4.17-10）

- 当K=1时，即R2=R3，则有

- （4.17-11）

- 也就是说，由于某种原因使电阻R4的值发生变化时，可以通过非平衡电桥测出电桥在非平衡状态下的输出电压，再由式（4.17-11）求得R4从初始状态至某一瞬间的电阻变化量，从而得到R4的某一瞬时值。

- 内容步骤

- 1、用非平衡电桥电压输出形式测电阻

- ①通过预习熟悉各种形式非平衡电桥的特点。如非平衡电桥分为等臂电桥、立式电桥、卧式电桥。等臂电桥和立式电桥输出电压较高，灵敏度高；卧式电桥的测量范围较大。熟悉如图4.17-2所示非平衡电桥仪器的面板及仪器的操作方法。

- ②按图4.17-2仪器面板实验电路（I）连接电路，使桥臂电阻K=R1/R2=1，并将测量开关调至非平衡电压档。

- ③预调平衡，将待测电阻R4接至Rx，测量选择开关转换至非平衡电压输出档，按下G、B，微调R3使电压输出UAB=0.

- ④改变R4，记录△R理论值，并记下相应的电压变化值UAB。根据表4.17-1的测量条件，改变桥臂电阻R1/R2的比率（K），重复②~④。将实验数据记录在表4.17-1.

- 2、用非平衡电桥测量铜热电阻Cu50的温度特性

- ①用平衡电桥测量铜热电阻在室温下的电阻值R，按照图4.17-3电路将R4（电阻箱）换成热电阻Cu50（铜电阻仪器见4.17-4），将测量开关调至非平衡电压档，调节R1=R2=500Ω。按下电桥的B和G按钮，调节R3使电桥平衡，记录此时R3的度数。此度数即为铜热电阻Cu50在室温下的电阻值。

- ②将铜热电阻放进非平衡直流电桥加热炉内，使温度控制仪“加热选择”开关置于“断”的状态，开启温度控制仪电源。此时显示屏显示的温度为环境温度（即室温），记录此时显示的温度。将“测温/设定”转换开关置于“设定”位置，并设定加热温度上限为70°C，再将转换开关置于“测量”位置。

- ③将“PID调节”旋钮逆时针方向（向“—”处）旋到底，再沿顺时针方向旋至整个调节行程的1/3左右，将“加热选择”开关调节至“3”档。此时加热炉开始对铜热电阻加热。

- ④按测量记录表格要求，记录某一温度下非平衡电桥的输出电压UAB，直至温度升至加热温度上限为止。

- 断开加热炉电源（将“加热选择”开关置于“断”），开启温度控制仪的“风扇开关”，让加热炉体降温。在降温过程中再做一次测量，数据记录。

- 数据处理

- R1=R2=500Ω，U0=1300.0mV   室温下的铜电阻阻值Rx0=65.25Ω

- K=R2/R3=7.6628

| - 温度/°C | - 非平衡电压UAB/mV | - 铜电阻变化量△R/Ω | - 铜电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| - 26.6°C | - 0 | - 0 | - 65.25 |
| - 31.6°C | - 2.2 | - 0.441692 | - 65.6917 |
| - 36.6°C | - 4.1 | - 0.823154 | - 66.0732 |
| - 41.6°C | - 6.3 | - 1.26485 | - 66.5148 |
| - 46.6°C | - 8.1 | - 1.62623 | - 66.8762 |
| - 51.6°C | - 10.0 | - 2.00769 | - 67.2577 |
| - 56.6°C | - 11.9 | - 2.38915 | - 67.6392 |
| - 61.6°C | - 13.8 | - 2.77062 | - 68.0206 |

- K△R=0.331428571        KUAB=0.079160571